Maintenance

à la

Conception

A. GENERALITES

Il est connu que les coûts d'exploitation du matériel se créent au tout début des études : dépenses réelles faibles, mais des coûts induits déjà définis à plus de 70

C'est pourquoi, il est nécessaire d'apporter le maximum de réflexion dans les premières phases :

- définition des spécifications,

- conception études,

- développement

Le fait de penser Maintenance au moment de la Conception a un effet non négligeable de réduction des coûts futurs :

- Réduction du Coût Direct ou coût des prestations maintenance ;

- Réduction du Coût Indirect ou coût des pertes de production dues au matériel ;

- Réduction du Stock Maintenance,

par

- l'élimination de besoins maintenance (fiabilité du matériel),

- la réduction de l'incidence potentielle des défaillances

- marche en mode dégradé prévue,

- aides à la maintenance préventive...

- la réduction des temps d'interventions :

- prise en compte de la maintenabilité,

- documentation technique opérationnelle structurée et remise,

- la standardisation, la connaissance des références des fabricants des pièces de rechange, réduisent le coût des pièces.

Or, rappelons que ces coûts représentent une part non négligeable de la valeur ajoutée de fabrication, et un pourcentage annuel non négligeable de la valeur du matériel.

Ils ont, par ailleurs, tendance à s'accroître avec l'automatisation :

- techniques plus pointues,

- nouvelles technologies,

- intégration plus grande de ces technologies,

- addition des non-disponibilités induites aux non disponibilités propres pour les équipements en ligne.

A titre d'exemple, on peut citer le cas d'une usine qui a décidé de réaliser un investissement de l'ordre de 100 MF. La Direction, avertie de l'incidence maintenance, décide alors de se donner plusieurs mois avant de lancer les appels d'offres, ceci afin d'avoir le temps d'étudier et réaliser un « Cahier des charges Maintenance à la Conception ». Les appels d'offres sont alors lancés ; 50% des constructeurs ne répondent pas (les moins sérieux ).

Après sélection, les commandes sont passées.

Le matériel est installé, après réception de conformité par rapport au Cahier des charges.

Résultats comparatifs par rapport à des installations semblables

- moins 27% du coût direct + 50% des heures de maintenance confiées aux opérateurs de fabrication (conception modulaire, opérateurs sélectionnés et formés ) ;

- moins 70% du coût des stocks maintenance ;

- réduction par 10 du taux de panne.

C'est un exemple remarquable ; tous les résultats obtenus ne sont pas toujours à cette hauteur, mais ils sont toujours importants.

Pour penser Maintenance lors de la Conception, il convient d'engager les actions suivantes.

# Sur le plan de la communication

Réaliser des permutations dans les évolutions de carrière entre le B.E.T.N. et la Maintenance.

Faciliter la participation de la Maintenance à la conception et la réalisation des investissements, du B.E.T.N. aux améliorations et modifications du matériel existant.

Instaurer un système d'information réciproque.

# Sur le plan des calculs d'investissements

Dans les calculs économiques, considérer les coûts prévisionnels d'exploitation, dont le coût de maintenance.

Dans le montant global inclure les coûts de démarrage.  Il est toujours souhaitable que la Maintenance participe à la phase de mise au point des installations (pour la formation des intervenants), ce qui nécessite de sous-traiter alors des travaux de maintenance...

# Sur le plan de la prévision

Prévoir la première dotation en pièces de rechange avant le démarrage.

Veiller à ce que la Maintenance soit informée en temps utile pour

la prévision en personnel qualifié,

la formation du personnel.

# Sur le plan de la volonté

Ne pas baisser les bras avant d'agir nos principaux fournisseurs sont en situation ' de monopole....... inutile de chercher à obtenir toute la documentation, et encore mains une réflexion fiabilité... Il

Qui ne demande rien n'a rien.  Si l'on peut déjà obtenir une prise en compte à 60% des besoins exprimés, c'est déjà un gain.

D'ailleurs, beaucoup de grosses entreprises l'ont bien compris en réalisant ces dernières années des cahiers de charges maintenance à la conception.

D'autre part, la situation économique actuelle est favorable à l'expression de nouvelles exigences.

# Sur le plan des procédures

Il convient de mettre en place une procédure de suivi de projet, intégrant la prise en compte des besoins maintenance suivant le schéma ci-après.

Bien sûr, cette procédure est à moduler suivant l'importance de l'investissement.  Il en va de même pour les éléments du Cahier de charges maintenance à prendre en compte.

SCHEMA GENERAL	Aspects particuliers concernant la maintenance

Cahier des charges à la conception.

Standards techniques

Analyse d’améliorations

Analyse fonctionnelle

A.M.D.E.C sélective

Eventuellement Arbres de défaillance

Définition des besoins en formation, en participation de la maintenance à la phase de mise au point

Eventuellement Arbres de défaillance

En collaboration avec le constructeur :

- définition et codification des pièces de rechanges

- commande de première dotation

- plan de maintenance préventive

- plan de graissage

- fiches d’instruction

- organisation de la documentation technique

- organisation de la maintenance

- manuels opérateurs

Indicateur de suivi de rendement

Coordination des travaux de d’installation, de mise au point, de montée en  charge

Formation du personnel de maintenance et de production

B. STANDARDS TECHNIQUES

## Les Standards Techniques :

- sont établis par technologies

- comprennent, en principe, les thèmes suivants

- Plans et schémas,

- Spécifications générales suivant la technologie,

- Spécifications particulières suivant les équipements,

- Matériels imposés.

Les éléments qui suivent donnent un exemple des spécifications que l’on peut intégrer au cahier des charge général de l’investissement

1. Plans et schémas

Présentation,

Différents plans et schémas demandés,

Symboles et repérage.

2.Spécifications générales concernant l’exécution (suivant la technologie)

| MECANIQUE | ELECTRICITE | AUTOMATISATION D’ENSEMBLES |
| --- | --- | --- |
| Conception des mécanismes | Règlements à respecter | Idem aux spécifications électriques + |
| Montage sur place | Normes | Définitions des cycles |
| Lubrification | Accessibilité | Echanges d’informations |
| Fini des pièces | Sécurité de fonctionnement | Coupures accidentelles du réseau |
| Assemblage : - Perçage - Boulonnage - Goupillage | Repérage | Contrôles et sécurités diverses |
| Protection antirouille | Distribution d’énergie |  |
| Repérage des équipements | Tensions de commande |  |
| Sécurité | Sécurité de maniement |  |

3. Spécifications particulières concernant l’exécution (suivant les équipements)

| MECANIQUE | ELECTRICITE | AUTOMATISATION D’ENSEMBLES |
| --- | --- | --- |
| Tables élévatrices | Armoires électriques | Organes d’entraînement |
| Réducteurs | Coffrets de répartition | Auxiliaires de commande |
| Réducteurs variateurs | Tableaux de commande | Auxiliaires de signalisation |
| Motoréducteurs | Automates programmables | Raccordement d’éléments ou d’organes mobiles |
| Transmissions | Auxiliaires de commande | Dispositifs de comptage/décomptage |
| Accouplements | Moteurs | Grillages et barrières de sécurité |
| Freins de ralentissement | Conducteurs et câbles | Dispositifs de sécurité |
| Arbres | Connecteurs |  |
| Paliers |  |  |
| Roulements |  |  |
| Chaînes |  |  |
| Câbles |  |  |
| Contrepoids |  |  |
| Systèmes à ressort et amortisseurs |  |  |

4. Matériels imposés

C. CAHIER DES CHARGES MAINTENANCE

I.OBJECTIFS

# 1. Objectifs généraux

Au stade de la conception d'un matériel, optimiser les trois coûts de maintenance :

- le coût direct ou coût des prestations : main d'oeuvre, sorties magasin, achats directs, sous-traitance,

- le coût indirect ou coût des pertes de production dues au matériel,

- le coût de possession des stocks de pièces de rechange.

Avoir toutes les informations nécessaires à la définition de la meilleure organisation de maintenance.

# 2. Objectifs particuliers

## a. La disponibilité

La disponibilité d'un bien est fonction de la fiabilité et de la maintenabilité.

Fiabilité : caractéristique d'un bien exprimé par la probabilité d'accomplir une fonction requise, dans des conditions d'utilisation et pour une période de temps déterminée.

Elle se mesure par le MTBF : moyenne des temps de bon fonctionnement entre deux défaillances d'un système ou sous-ensemble réparable.

Maintenabilité : aptitude d'un bien à être maintenu ou rétabli dans un état dans lequel il peut accomplir sa fonction requise.

Elle se mesure par le MTTR : durée moyenne de réparation d'un matériel réparable.

Dans le Cahier des Charges Maintenance, on demande au constructeur d’optimiser ces deux éléments dans sa conception, d'où des règles concernant la fiabilité et la maintenabilité.

## b. Maintenance participative

Pour des raisons économiques et humaines, il devient de plus en plus nécessaire qu'il y ait partage des tâches de maintenance entre fabrication et entretien.

Cela est d'autant mieux possible si la conception du matériel facilite la prise en charge de tâches de maintenance par les opérateurs de fabrication.

D'où l'introduction d'une notion de modularité, facilitant les échanges standards, à inclure dans les notions de maintenabilité.

## c. L'aide à la maintenance conditionnelle et au diagnostic a pour objectifs :

- de réduire l'importance des temps de dépannage,

- de faciliter les transferts de taches vers la fabrication,

- de réduire le coût de maintenance préventive.

## d. Aides à l’exploitation du matériel,

Par le cahier des charges maintenance, on demande aux constructeurs certaines aides à l'exploitation du matériel :

- une documentation technique

· pour la Fabrication,

· pour l'Entretien,

- un plan prévisionnel de maintenance,

- une proposition de formation de personnel de Fabrication et d'Entretien.

# 3. Utilisation

L'utilisation du cahier des charges Maintenance nécessite le respect des règles suivantes :

- les appels d'offres sont complétés par les éléments concernés du cahier des charges,

- le contrôle des remises d'offres concerne ces éléments au même titre que les autres éléments,

- les commandes et réceptions (et leurs modalités financières) incluent ces mêmes éléments.

Par définition, le Cahier des Charges Maintenance a valeur contractuelle et s'impose naturellement à tout fournisseur de l'entreprise.

S'il appartient à la Direction d'en imposer le respect, c'est au Bureau d'Etudes et aux opérationnels d'en répercuter tout ou partie lors des investissements de nouveaux matériels.

Options complémentaires maintenance en cas de remise d'offres :

Tout soumissionnaire peut exprimer dans son offre toute option complémentaire au présent C.d.C prenant en compte une amélioration de la fiabilité et maintenabilité.

Celle-ci constituera un facteur d'appréciation complémentaire.

II. SOMMAIRE

# 1. OBJECTIFS DE FIABILITE ET DE MAINTENABILITE

## 1.1 Machine ou équipement proposé par un constructeur et déjà exploité

### 111. Les références d’utilisation,

### 112. Des données chiffrées sur la durée de vie de la machine ou équipement proposé,

### 113. Des prévisions d’indisponibilité,

### 114. Des productions relatives aux conditions de maintenance,

### 115. La définition des régimes de travail et leur répartition,

### 116. Des propositions relatives à l’influence sur la production des différents états de fonctionnement pour le niveau de qualité requis.

## 1.2. Machine ou système de série trop récent pour avoir un passé significatif : analyse fonctionnelle et AMDEC en partie (notamment)

## 1.3. Système spécifique : idem

# 2. MARCHE EN MODE DEGRADE DE FONCTIONNEMENT

## 2.1. Prévision d’un mode dégradé

## 2.2. Types de marche en mode dégradé

## 2.3. Conditions

## 2.4. Sauvegarde

# 3. REGLES DE MAINTENABILITE

## 3.1. Modularité

### 311. Définition,

### 312. Choix, taille,

### 313. Echange standard,

### 314. Fixations et connexions,

### 315. Réglages,

### 316. Identification des modules,

### 317. Accessibilité au module,

## 3.2. Implantation

### 321. Bâtiment et génie civil

#### 3211. Accès aux locaux,

#### Accès aux points d’entretien et de nettoyage d’un bâtiment,

#### 3213.  Evacuation des fluides.

### 322. Locaux

#### 3221.  Circulation,

#### 3222.  Points de servitude,

## 3.3.	Accessibilité

### 331. Règles pour travaux hors révisions générales

#### 3311.  Objet,

#### Règles applicables pour travaux de catégorie 1,

#### Règles applicables pour travaux de catégorie 2,

#### Règles applicables pour travaux de catégorie 3,

### 332. Différences de niveaux

### 333. Capotages

## 3.4. Sécurité

### 341. Consignation et déconsignation de l’installation,

### 342. Isolement,

#### 3421.  Electricité,

#### 3422.  Fluides,

## 3.5. Manutention

## 3.6. Standardisation

### 361. Les standards techniques existant dans l’entreprise,

### 362. Les standards techniques imposés par le projet,

### 363. Les standards générés par le projet,

## 3.7. Repérage

### 371. Mode de repérage,

### 372. Règles générales,

# 4. AIDES A LA MAINTENANCE CONDITIONNELLE ET AU DIAGNOSTIC

## 4.1. Testabilité

## 4.2. Signatures

## 4.3. Prises d’informations

### 431. Accessibilité,

### 432. Supports,

### 433. Capteurs,

# 5. AIDES A L’EXPLOITATION

## 5.1.	Documentation technique

### 511. Forme et présentation

#### 5111.	Langue,

#### 5112.	Présentation des dossiers,

#### 5113.	Délai de remise,

#### 5114.	Nombre d’exemplaires,

#### 5115.	Format,

#### 5116.	Symboles graphiques,

### 512. Contenu de la documentation

#### 5121.	Documentation technique exploitant,

#### 5122.	Documentation technique maintenance,

#### 5123.	Documents relatifs aux matériels soumis à des dispositions légales.

## 5.2.	Plan de maintenance des équipements

### 521. Contenu,

### 522. Règles d’établissement,

### 523. Tableau de synthèse,

## 5.3. Formation

### 531. Conditions de formation,

### 532. Contenu - descriptif,

# 6. PROCEDURES DE RECEPTION SPECIFIQUES MAINTENANCE

## 6.1.	Clauses de réception 1ère et 2ième phase

## 6.2.	Clauses de réception 3ième phase

### 621. Remise de la documentation,

### 622.  Tests,

#### 6221.  Nature des contrôles,

#### 6222.  Anomalies,

#### Anomalies découvertes entre la  réception provisoire et réception définitive,

## 6.3. Clauses de réception 4ième phase

# Annexe 1 : AMDEC

# Annexe 2 : ARBRES DE DEFAILLANCE ET DE MAINTENANCE

III. DETAILS DU SOMMAIRE, CONCERNANT LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

Documentation technique exploitant

Documents relatifs à la conception modulaire,

Notices de fonctionnement des équipements,

Notices descriptives,

Instructions pour les aléas types pouvant survenir,

Consignes de sécurité,

Documentation technique maintenance

Plans et schémas des équipements,

Schémas logiques des circuits de régulation et d'automatismes,

Catalogues (et plans) des pièces constitutives,

Liste des pièces d'usure et pièces de rechange,

Plans de lubrification,

Plan de maintenance,

Plan de manutention,

Schémas des points de servitude maintenance,

Accessibilité aux matériels en hauteur et en toiture,

Accès aux moyens de levage,

Synthèse des standards retenus pour le site,

Synthèse de réglages à effectuer,

Echéancier prévisionnel,

Signatures vibratoires.

D. LA METHODE A.M.D.E.C